На правах рукописи

Смирнова Юлия Борисовна

АНАЛИЗ СИЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРЕССОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ И СПОСОБЫ ИХ УЛУЧШЕНИЯ

Специальность 05.09.01 – Электромеханика и электрические аппараты

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Новосибирск - 2007

Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Новосибирский государственный

технический университет»

Научный руководитель:	доктор технических наук, доцент

Нейман Владимир Юрьевич

Официальные оппоненты:

- доктор технических наук, старший научный сотрудник

Симонов Борис Ферапонтович

- доктор технических наук, профессор

Темлякова Зоя Савельевна

Ведущее предприятие: ГОУ ВПО «Красноярский государственный

технический университет», г. Красноярск

Защита состоится  «25» октября 2007 г. в 1000 часов на заседании диссертационного совета Д 212.173.04 при ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет» по адресу: 630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского государственного технического университета.

Автореферат разослан « 20 » сентября  2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

канд. техн. наук, доцент	Бородин Н.И.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В ряде отраслей промышленности при производстве мелких деталей используются технологические процессы типа клеймения, безударного прессования, чеканки, холодной осадки, механизация которых осуществляется устройствами импульсного действия малых мощностей. В качестве технических средств, позволяющих реализовать импульсные технологии, используются прессы с пневмо-, гидро- и электроприводом, прессы на базе линейных двигателей различного принципа действия, а также ручной труд.

Альтернативой этому оборудованию являются электромагнитные прессы (ЭМП). Несмотря на то, что ЭМП уступают гидравлическим и пневматическим прессам по удельным значениям работы и мощности, в настоящее время они широко используются в машиностроительной, электротехнической, приборостроительной и других отраслях промышленности. Их малые стоимость, габариты, масса, технологичность изготовления и простота обслуживания, экологичность, а также  высокое значение эффективного КПД, представляющего собой отношение энергии, поступающей в электромагнитную систему, к полезной механической работе на интервале цикла, выгодно отличают их от прессов, использующих гидро-, пневмо-, и электропривод традиционного исполнения.

Решением вопросов энергопреобразования, проектирования и практической реализации линейных электромагнитных двигателей (ЛЭМД), позволяющих повысить эффективность использования электрической энергии, занимались В. Н. Гурницкий, В. В. Ивашин, А. В. Львицын, А. Н. Мирошниченко, Г. К. Ротерс, Н. П. Ряшенцев, Б. Ф. Симонов,  М. М. Соколов, Е. М. Тимошенко, А. П. Тронов, Г. Г. Угаров, В. Н. Федонин, А. В. Фролов и другие специалисты.

Однако проведенный анализ технико-экономических характеристик ЭМП показывает, что прессы, имеющие одинаковую область использования, существенно различаются по удельным объективным показателям. Это объясняется тем, что часть конструкций ЛЭМД для привода ЭМП выполнено в виде единичных образцов без учета режима работы двигателя для данной области применения, т.е. без учета параметров технологического процесса. Возрастающая необходимость повышения удельных силовых и энергетических показателей до теоретически возможных пределов требует решения указанных задач, позволяющих при минимальных затратах получить желаемый результат.

Цель работы и задачи исследования.

Цель диссертационной работы состоит в улучшении силовых и энергетических характеристик двигателя электромагнитного пресса за счет выбора рационального типа магнитной системы и оптимизации геометрических параметров с учетом особенностей технологического процесса.

Для достижения цели решались следующие основные задачи:

- Выполнить анализ современного состояния проблемы и возможных путей ее решения. Обосновать базовую конструкцию двигателя пресса.

- Исследовать влияние геометрических соотношений, магнитных свойств элементов конструкции и режима питания двигателя электромагнитного пресса на его удельные силовые характеристики в диапазоне рабочего хода при разной степени насыщения стали.

- Разработать систему конструктивных мер по улучшению удельных силовых характеристик.

- Разработать инженерную методику расчета двигателя электромагнитного пресса с улучшенными силовыми характеристиками, учитывающую особенности технологического процесса.

Методы исследования.

Исследования проводилось с помощью математического моделирования. При создании математической модели и универсального программного комплекса для анализа статических и динамических процессов использовались методы расчета магнитных полей, численные методы решения дифференциальных уравнений. Для расчета удельных силовых, энергетических показателей и поиска рациональных геометрических соотношений автором были разработаны программы в среде MathCAD 13, FEMM 4,0.

Достоверность результатов численного моделирования проверялась путем сопоставления с имеющимися опубликованными данными, полученными экспериментально на физических моделях импульсных линейных электромагнитных двигателей, а также с помощью аналитических расчетов. Аналитические методики расчета базировались на фундаментальных законах и уравнениях электродинамики, теории электромагнитного поля и теории электрических цепей, поиск интегральных соотношений осуществлялся аналитическими методами решения дифференциальных уравнений.

Научная новизна работы:

- Исследовано влияние степени насыщения стали магнитопровода на удельные силовые показатели, определены области рациональных соотношений геометрических размеров элементов конструкции ЛЭМД, исходя из максимумов отношений тягового усилия и работы к массе его активных материалов в зависимости от величины хода якоря и степени насыщения стали.

- Исследовано влияние магнитных свойств материала магнитопровода ЛЭМД на его удельные силовые показатели, обосновано применение материалов с повышенным порогом насыщения.

- Разработана методика расчета статической тяговой характеристики ЛЭМД, которая, в отличие от известных, основана на сочетании аналитического расчета тягового усилия по энергетической формуле с аналитическим расчетом распределения магнитного потока по длине магнитопровода с учетом его нелинейных свойств, что повышает точность расчета усилия.

- Разработана инженерная методика расчета ЛЭМД пресса базовой конструкции с улучшенными силовыми характеристиками, которая, в отличие от известных, при выборе геометрических соотношений элементов конструкции учитывает особенности технологического процесса.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Установленная зависимость удельных силовых показателей ЛЭМД от соотношений геометрических размеров элементов его конструкции с максимумом, смещающимся с изменением степени насыщения магнитопровода.

- Разработанный комплекс конструктивных мер, обеспечивающий получение максимальных удельных значений силы тяги и работы за счет учета влияния насыщения стали.

- Инженерная методика расчета ЛЭМД пресса с улучшенными силовыми показателями.

Практическая ценность работы состоит в том, что

  - разработан алгоритм реализации инженерной методики расчета ЛЭМД пресса для заданного технологического процесса, включающий в себя определение геометрических размеров элементов конструкции и обмоточных данных катушки, расчет статической тяговой характеристики и удельных показателей с учетом степени насыщения стали;

  - разработан комплекс программ для ЭВМ, позволяющий вычислять удельные силовые показатели и находить области их рациональных значений в зависимости от величины хода якоря и насыщения стали, рассчитывать статические тяговые характеристики.

Публикации. Основные научные результаты и материалы исследований опубликованы в 9 работах, в том числе 1 статья в журнале, рецензируемом ВАК для кандидатских диссертаций; 3 статьи в периодических изданиях и 5 работ, опубликованных в материалах всероссийских и международных конференций.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на II научно–технической конференции с международным участием «Электротехника, электромеханика, электротехнологии ЭЭЭ-2005» 25 октября 2005 г., на всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации » 4 декабря 2004 г., 6 декабря 2005 г. и 7 декабря 2006 г.

Реализация результатов работы. Материалы диссертационной работы использованы в отчетах о НИР, проводимой в ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет» (НГТУ) по государственному контракту № 02.513.11.3138 (шифр 2007-3-1.3-25-01-486), а также в учебном процессе при подготовке бакалавров, инженеров и магистрантов электромеханического факультета ГОУ ВПО НГТУ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 135 наименований и приложений. Работа содержит 154 страницы основного текста с 45 иллюстрациями и 3 таблицами.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении определены актуальность работы, объект и предмет исследований, определены ее основная цель, решаемые в ней задачи.

В первой главе проведен сравнительный анализ существующих пневматических, гидравлических, кривошипных и электромагнитных приводов прессов по системе объективных критериев и сделан вывод, что по ряду критериев наилучшим является привод на основе ЛЭМД. К основным преимуществам ЛЭМД относятся возможность регулирования в широких пределах частоты, усилия, выходной энергии и мощности, непосредственное преобразование электрической энергии в энергию прямолинейного движения пуансона, малый объем и масса, высокий эффективный КПД.

Для определения базовой конструкции ЛЭМД, основных параметров и формы силовой характеристики двигателя произведен расчет сил сопротивления сталей деформированию при выполнении технологических операций «клепка», «клеймение», «штамповка», на основании которых предварительно определены основные параметры пресса:

- максимальное усилие, развиваемое прессом   кН;

- величина перемещения рабочего органа  мм;

- мощность электропривода до 4-5 кВт.

Силовая характеристика двигателя должна проходить выше кривой сопротивления сталей деформированию и иметь гиперболический вид.

Рис. 1. Схема ЛЭМД

базовой конструкции.

6

5

2

3

4

G

FУ

1

FМ

Квазистатические методы обработки материалов давлением с частотой ходов до 40 ход / мин и большими токовыми нагрузками в диапазоне рассматриваемого силового воздействия на обрабатываемую среду требуют отдельного обоснования типа магнитной системы ЛЭМД.

Вторая глава посвящена выбору базовой конструкции ЛЭМД пресса и поиску методик, позволяющих производить оптимизационные расчеты ЛЭМД с малым рабочим ходом в статическом и динамическом режимах.

Конструктивно заданной форме тяговой характеристики соответствуют следующие типы магнитных систем ЛЭМД: с внешним притягивающимся якорем, с втягивающимся плоским якорем и стопом, с комбинированным якорем и стопом. Анализ основных удельных силовых показателей сравниваемых подгрупп выявил перспективность использования электромагнитных двигателей с комбинированным якорем в рассматриваемом диапазоне усилий.

Поэтому конструкцию электромагнитного двигателя с двумя рабочими зазорами, стопом и комбинированным якорем (рис. 1), обладающую высокими удельными силовыми показателями, принята за базовую, и все дальнейшие исследования проводятся с ЛЭМД этой конфигурации. ЛЭМД состоит из комбинированного якоря 1, корпуса 2, обмотки 3, стержня 4 для передачи энергии прессования, направляющих 6, возвратной пружины 5. Рабочий ход бойка совершается под действием электромагнитной силы FМ  и силы тяжести G, а возврат в исходное положение – под действием силы упругости пружины FУ.

Данная магнитная система ЛЭМД удовлетворяет следующим требованиям: максимальное использование магнитного потока системы за счет потоков рассеяния и увеличения поверхности якоря, взаимодействующего с ярмом; наилучшее соответствие формы силовой характеристики двигателя форме кривой сопротивления сталей деформированию: максимальные усилия к концу рабочего хода и высокие удельные технические показатели.

Проблема проектирования ЛЭМД подобной конструкции состоит в том, что существующие инженерные методики при определении геометрических соотношений двигателя не учитывают эффект насыщения магнитопровода, а руководствуются принятым в теории проектирования электрических машин условием о постоянстве магнитного потока по длине силовой линии. Однако электромагнитный двигатель является устройством с переменной структурой, у которого на протяжении рабочего хода изменяется как величина тока (вследствие переходного процесса, время протекания которого соизмеримо со временем рабочего хода), так и величина индукции, и, как следствие, насыщение материала магнитопровода, что особенно проявляется при работе на малых ходах. В связи с этим требуется создание новой инженерной методики, учитывающей при проектировании ЛЭМД особенности технологического процесса.

На основании исследования литературных источников показано, что все известные аналитические методы расчета динамических характеристик не обеспечивают требуемой точности, а существующие пакеты программ не предусматривают исследование моделей в динамике с учетом насыщения стали. Экспериментальные исследования связаны с трудностями материального и временного характера. Поэтому для исследований применено моделирование статических и динамических тяговых характеристик по универсальному программному комплексу, созданному в  НГТУ (г. Новосибирск) на базе математической модели ЛЭМД. Математическая модель базируется на расчете магнитного поля в объеме машины на основе численного решения системы уравнений Максвелла.

Осесимметричная конструкция ЛЭМД позволяет решать полученную нелинейную начально-краевую задачу в цилиндрической системе координат. При этом не учитываются токи смещения и переноса, элементы конструкции считаются однородными изотропными телами. Нелинейность магнитной проницаемости для ферромагнитных материалов учитывается посредством таблицы заданных значений индукции и напряженности магнитного поля, которая аппроксимируется в функциональную зависимость .

На основании разработанной универсальной расчетной модели ЛЭМД, был создан программный продукт для расчета статических и динамических характеристик ЛЭМД базовой конструкции, позволяющий осуществлять поиск рациональных геометрических соотношений путем изменения размеров магнитной цепи; используемых магнитных материалов магнитопровода; величины тока; формы импульса питающего напряжения, включая питание от источников, выполненных по однополупериодной однофазной схеме с заданным углом управления.

Третья глава посвящена поиску рациональных геометрических соотношений ЛЭМД базовой конструкции при работе на малых ходах якоря  по выбранным критериям:

, , 	(1)

где  - тяговое усилие в каждой точке воздушного зазора;  - полезная механическая работа на интервале хода;  - удельные значения тягового усилия (полезной работы) на единицу массы  активных материалов ЛЭМД. 	Оптимизация проводится на основании исследования статических тяговых характеристик, полученных при конечноэлементном моделировании магнитного поля ЛЭМД. Согласно подходу В. Н. Гурницкого, все исследования, результаты которых представлены в настоящей главе, сравнение различных вариантов конструкций прессов как с сохранением постоянства объемов (масс) так и без него, проводятся для катушек, имеющих одинаковой удельный тепловой габарит:

,	(2)

где VM -  объем меди обмотки,  - поверхность охлаждения катушки,  - площадь поперечного сечения проводника. Выполнение условия (2) при одинаковом токе, протекающем по катушке, обеспечивает равенство условий теплоотдачи сравниваемых вариантов исполнений.

Проведенными исследованиями было установлено, что существует оптимальное отношение объема стали магнитопровода VСТ к объему меди обмотки

VM и оно находится в диапазоне:

.	(3)

Радиус якоря связан с требуемой конечной силой и может определяться по формуле:

,	(4)

где  - коэффициент, обусловленный технологическим воздушным зазором в режиме притянутого якоря;  - индукция насыщения материала магнитопровода;  - требуемое тяговое усилие при минимальном воздушном зазоре, которое определяется из графика сопротивления обрабатываемого материала деформациям.

0,2

0,6

Рис. 2. Зависимости высоты диска якоря от рабочего зазора при разных токaх:

--- по существующим методикам расчета;

──  по рекомендациям автора.

1

0,8

0,6

0,4

0,4

0,8

100

200

15

0

0,2

I = 500A

А* = A*max

F* = F*max

, о.е.

, о.е.

Показано, что зависимость удельных значений статического тягового усилия и полезной работы от геометрии магнитных систем имеет явновыраженный максимум. Существование максимумов характеристик, связанных с конкретным технологическим процессом, требует постановки и решения новых задач, связанных с определением рациональных геометрических соотношений ЛЭМД с целью увеличения технико-экономических показателей до достижения теоретически возможных величин.

На рис. 2 представлены зависимости высоты диска якоря от требуемого технологической операцией хода плунжера при разных токах, рекомендуемые для получения максимальных удельных значений работы  и силы. Здесь же показаны значения высоты диска якоря, рекомендуемые для выбора по существующим методикам расчета вне зависимости от величины перемещения и тока. Очевидно, что при проектировании ЛЭМД с малым ходом якоря и большой токовой нагрузкой пользоваться имеющимися рекомендациями  некорректно.

0,2

0,8

0,6

0,4

0,4

0,2

0

0,6

0,8

1

в)

0,2

0,5

0,3

0,6

0,4

0,4

0,2

0

0,6

0,8

г)

Рис. 3. Области для выбора рациональных относительных значений

высоты стопа (а), радиуса магнитопровода (б), высоты диска якоря (в) и

высоты полюса (г) в зависимости от относительного рабочего зазора

при разных токах.

0,4

0,2

0

0,6

0,8

1

1,2

1,4

r3 = r2

б)

0,5

0,1

0,2

0,3

0,4

0,4

0,2

0

0,6

0,8

a)

С целью выработки общих рекомендаций для проектирования были построены области для выбора рациональных геометрических параметров (рис. 3) с разбросом  1% относительно максимума удельной работы, при этом удельная сила тяги в каждой точке перемещения уменьшается не более чем на 5% от максимальной величины. Такие же области были построены для выбора рациональных значений дисковой части якоря, высоты полюса, радиуса магнитопровода.

0,6

0,4

0,2

F, кН

0,8

0

4

1, 2

5

8

6

2

4

6

3

12

10

Рис. 4. Статические тяговые характеристики (а)

и удельные показатели ЛЭМД (б) с магнитопроводами из:

1 - сталь Ст3, 2 – низкоуглеродистая сталь 10880; 3 - сталь 10; 4 - сталь 20;

5- электротехническая сталь 1411; 6- железокобальтовый сплав 49КФ.

a)

б)

1

2

3

4

5

6

98

81

92

113

100

100

101

96

74

88

115

100

1

2

3

4

5

6

, о.е.

Исследования влияния магнитных свойств материала магнитопровода на удельные силовые характеристики (рис. 4) показали, что наилучшими характеристиками при малых рабочих зазорах обладает двигатель, изготовленный из железокобальтового сплава 49 КФ. Однако высокая стоимость кобальта ограничивает его применение, поэтому в настоящее время наиболее подходящими для изготовления магнитопроводов электромагнитных прессов являются конструкционные стали Ст3, 10.

Четвертая глава посвящена	разработке инженерной методики расчета рациональных параметров ЛЭМД, отличающаяся от известных тем, что учитывает параметры технологического процесса при проектировании.

Исследования влияния формы и величины питающего импульса напряжения на силовые показатели ЛЭМД показали, что рациональной формой напряжения для получения максимальных силовых показателей является прямоугольный импульс напряжения. В результате моделирования получены зависимости: полезной работы , силы трогания  и максимального значения силы в процессе движения , максимальной скорости движения якоря , тока трогания  и максимального значение тока в процессе движения  от времени при различной величине приложенного прямоугольного импульса напряжения источника. По полученным кривым также были определены: время трогания , время движения  и полное время срабатывания . Указанные зависимости были перестроены и приведены на рис. 5.

Рис. 5. Зависимости динамических параметров ЛЭМД от величины

прямоугольного импульса напряжения питания.

U, В

200

400

600

Fтр

iтр

1000

0

imax

iтp,А;  imax,А; Fтр,Н

2000

t, c

1000

2000

0

0,01

tmax

tтр

U, В

tдв

0,02

0,03

Fmax, кН; vmax, м/с

1000

А

2

4

6

8

10

Fmax

vmax

0

2000

U, В

Рис. 6. График для выбора

соотношения imax /I.

0,1

0

0,2

0,3

0,4

0,2

0,4

0,6

0,8

imax /I

δ /r1

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что значительного снижения времени срабатывания с одновременным увеличением конечного тягового усилия и полезной работы можно добиться путем увеличения подводимого напряжения  до 1000 В. Дальнейшее увеличение напряжения питания приводит к резкому увеличению тепловых потерь и одновременному снижению удельных энергетических и силовых показателей (рис. 5).

Результаты оценок, выполненных по полученным зависимостям, показали, что для неуправляемого процесса движением значение тока установившегося процесса  и максимальное значение тока за время движения определяется зависимостью, представленной на рис.6. и отношение  не превышает 0,5 в рассматриваемом диапазоне перемещений.

Для расчета статических характеристик ЛЭМД с учетом насыщения была разработана графоаналитическая методика, которая, в отличие от известных, позволяет рассчитать ЛЭМД с магнитопроводом, изготовленным из различных материалов и имеющим переменное сечение. Методика основана на сочетании аналитического расчета тягового усилия по энергетической формуле с аналитическим расчетом распределения магнитного потока с учетом нелинейных свойств магнитопровода, что дает выигрыш в точности расчета усилия.

Распределение магнитного потока Фx по длине магнитопровода x (рис. 7):

,	(5)

где  - удельная проводимость рассеяния между сердечником и якорем; - удельное магнитное сопротивление участков сердечника и якоря, расположенных вдоль оси x; f – удельная намагничивающая сила обмотки, равномерно распределенной по длине lК  катушки.

Рис. 7. Расчетная схема (а) и схема замещения (б) магнитной цепи ЛЭМД.

f dx

Фx

λd dx

rμx dx

rμx dx

λd dx

λd dx

λd dx

rμx dx

rμx dx

rμx dx

f dx

f dx

f dx

f dx

а)

б)

lК

1

2

hП

x

x

dx

r2

r1

Фx

Фx- dФx

Ф(lК)

r3

hД

R1

R2(δ)

Линеаризовав основную кривую намагничивания магнитопровода ломаной линией (рис.8), можно получить решение дифференциального уравнения (10) для каждого режима работы (насыщенного и ненасыщенного):

,	(6)

где ; ;  - проводимость воздушного зазора вблизи полюса 2; ,  – постоянные интегрирования, которые находятся из граничных условий: ;  ;

- суммарная проводимость первого воздушного зазора 1 и потоков выпучивания вблизи диска якоря; Sя, Sд, Sп, Sк – площади сечений якоря, диска якоря, полюса и корпуса, соответственно; lД, lП  – длины силовых линий участков диска якоря и полюса, соответственно;

O

Н, i

В,

Ψ

ins

is

В

A

2

1

Рис. 8. Линеаризация:

1–кривой намагничивания B(H);

2 – зависимости Ψ(i).

Экстремальное значение потока на участке [0, ] можно получить при сравнении ,  и . Вычислив значения токов и индуктивностей: , ,  при которых ни одна часть магнитной системы полностью не насыщена, и  , , при которых все участки магнитопровода насыщены, и принимая на участке колена основной кривой намагничивания зависимость  потокосцепления от тока в виде прямой АВ (рис. 8), получим выражения для определения потокосцеплений по участкам.

Тяговое усилие ЛЭМД вычисляется по энергетической формуле: . Подставляя выражения потокосцеплений для соответствующих областей изменения тока в катушке, получаем:

(7)

(8)

(9)

В (7) – (9) потокосцепление  связано с геометрией системы и использованием дифференциальных параметров при линеаризации характеристик намагничивания материалов.

Приведенная методика расчета тяговой характеристики показала хорошее совпадение с экспериментальными данными. Результаты исследований были использованы при создании инженерной методики расчета ЛЭМД в приводе устройств обработки материалов давлением, работающих на малых ходах якоря  при значениях тока  установившегося процесса  А и естественном воздушном охлаждении. Методика отличается от известных тем, что расчет основных геометрических соотношений и тяговой характеристики двигателя производится с учетом степени насыщения стали магнитопровода в зависимости от величины рабочего хода и токовой нагрузки.

По методике были рассчитаны два варианта электромагнитного двигателя для пресса с максимальным усилием 10 кН: первый – при условии получения максимально возможных удельных силовых показателей, второй – при совмещении высоких удельных силовых показателей и КПД, и произведено сравнение их технико-экономических показателей с показателями пресса ПЭМ-1, рассчитанного по общепринятой методике. Для определения энергетических показателей электромагнита за цикл (интегральной работы и эффективного КПД) производился численный расчет динамических характеристик (рис. 9, а): тока i (t), силы, действующей на якорь F (t), перемещения Z (t) и скорости перемещения якоря υ (t) во времени, динамическая тяговая характеристика (рис. 9, б). Анализ полученных диаграмм показал, что при использовании предлагаемой инженерной методики расчета удается повысить удельную конечную силу тяги и удельную энергию в 1,6 раза при сохранении КПД на том же уровне (рис. 9, в), что позволяет рекомендовать

η, %

1

0,5

0

0,32

0,99

0,51

1

2

3

F*MAX, кН/кг

40

20

0

32

19

32

1

2

3

0

0,01

0,02

t, с

-6

-4

-2

F, кН

0

2

1

3

0

10

5

0

0,01

0,02

Z, мм

15

20

1

2

3

t, с

0

-4

-2

0

-6

v, м/с

1

2

3

0,01

0,02

t, c c

а)

б)

Рис. 9. Динамические параметры (а), тяговые характеристики (б) и

удельные силовые и энергетические показатели (в) для ЛЭМД:

1 - пресса ПЭМ – 1; 2 - с максимально возможной удельной силой тяги;

3 - при совмещении высоких удельных силовых показателей и КПД.

5

2

4

0

δ, мм

6

1

3

F, кН

10

15

2

10

5

0

2,1

7,4

3,3

1

2

3

в)

А*, Дж/кг

разработанную методику расчета для практического использования.

Основные выводы по работе:

- На основании проведенного сравнительного анализа машин прессового действия малой мощности и согласования характеристики сопротивления материалов деформациям с тяговой характеристикой привода обосновано применение электромагнитных прессов для выполнения технологических операции типа холодной осадки. Определена базовая конструкция двигателя электромагнитного пресса, представляющая собой короткоходовый ЛЭМД цилиндрического типа с комбинированным якорем, двумя рабочими зазорами и стопом, обладающая гиперболической тяговой характеристикой и лучшими удельными силовыми и энергетическими показателями.

- Установлено, что в зависимости от степени насыщения участков магнитопровода магнитной системы ЛЭМД удельные значения силы тяги и полезной работы изменяются в широких пределах. Получены зависимости для определения рациональных геометрических соотношений по критерию максимума удельных силовых и энергетических показателей в зависимости от степени насыщения, определяемой особенностями выполняемой технологической операции; даны рекомендации по выбору материала магнитопровода ЛЭМД.

- Предложена методика расчета тяговой характеристики ЛЭМД базовой конструкции с учетом насыщения, которая позволяет рассчитать ЛЭМД с магнитопроводом, изготовленным из различных материалов и имеющим переменное сечение. Методика основана на сочетании аналитического расчета тягового усилия по энергетической формуле с аналитическим расчетом распределения магнитного потока с учетом нелинейных свойств магнитопровода, что дает выигрыш в точности расчета усилия и возможность анализа влияния отдельных параметров электромагнита на тяговые характеристики.

- Разработана инженерная методика расчета для ЛЭМД с требуемой технологическим процессом конечной силой тяги и ходом якоря, где основные конструктивные размеры предлагается определять по зависимостям п.2 с учетом особенностей технологического процесса, а расчет статической тяговой характеристики производить по п.3. Использование разработанной методики расчета позволяет снизить до минимума количество последующих изменений конструкции и связанных с этим дополнительных расчетов.

- Проведена серия расчетов статических и динамических характеристик электромагнитного двигателя пресса с максимальным усилием 10 кН при условии получения максимально возможной удельной конечной силы тяги при ограничении массы и тепловой нагрузки. Показано, что при использовании созданной инженерной методики удается повысить удельную конечную силу тяги и удельную энергию в 1,6 раза при сохранении КПД на том же уровне.

Содержание диссертации опубликовано в 9 работах:

- Смирнова Ю. Б. Технологическое прессовое оборудование на базе линейных электромагнитных приводов/ Ю. Б. Смирнова// Наука. Технологии. Инновации: Материалы всерос. науч. конф. молодых ученых.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. - Ч. 3. – С. 157 – 158.

- Соловейчик Ю. Г. Использование конечноэлементного моделирования магнитного поля для выбора главных соотношений размеров силового привода электромагнитного пресса/ Ю. Г.Соловейчик, В. Ю. Нейман, М. Г. Персова, М. Э. Рояк, Ю. Б. Смирнова, Р. В. Петров// Электротехника, электромеханика, электротехнологии ЭЭЭ-2005: Материалы II науч. – техн. конф. с международным участием/ Под ред. Н. И. Щурова.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005.- С. 35 - 38.

- Соловейчик Ю. Г. Оптимизация геометрии линейных электромагнитных двигателей с использованием конечноэлементного моделирования магнитного поля/ Ю. Г. Соловейчик, В. Ю. Нейман, М. Г. Персова, М. Э. Рояк, Ю. Б. Смирнова, Р. В. Петров// Известия вузов. Электромеханика.– 2005.- № 2.- С. 24 – 28.

- Смирнова Ю. Б. Методика оценки работоспособности электромагнитных прессов по условиям нагрева/ Ю. Б. Смирнова// Наука. Технологии. Инновации: Материалы всерос. науч. конф. молодых ученых.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. - Ч. 3. – С. 206 – 207.

- Нейман В. Ю. Исследование влияния высоты стопа на силовые характеристики электромагнитного пресса/ В. Ю. Нейман, Ю. Б. Смирнова// Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока.– 2006.- № 1.- С. 222– 224.

- Нейман В. Ю. Исследование влияния магнитных свойств материала на силовые характеристики электромагнитного пресса/ В. Ю. Нейман, Ю. Б. Смирнова// Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока.– 2006.- № 1.- С. 225 – 228.

- Нейман В. Ю. Методика расчета тяговой характеристики электромагнитного пресса/ В. Ю. Нейман, Ю. Б. Смирнова// Сб. науч. тр. НГТУ. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006.- № 3 (45).– С. 67 – 72.

- Смирнова Ю. Б. Выбор оптимальных геометрических параметров линейного электромагнитного двигателя для привода пресса/ Ю. Б. Смирнова// Наука. Технологии. Инновации: Материалы всерос. науч. конф. молодых ученых.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006.- Ч. 3.– С. 113 – 115.

- Neyman V. Yu. New principles and ways of increase of energy efficiency of electromagnetic mashines/ V. Yu. Neyman, Yu. B. Smirnova// IFOST 2006. Pros. the 1 intern. forum on strategic technology, Oct. 18-20, 2006, Ulsan, Korea. P. 314 – 315. [Новые методы и пути повышения энергетических показателей электромагнитных машин]

Отпечатано в типографии Новосибирского государственного

технического университета

630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20

формат 60x84/16, объем 1,25 п.л., тираж 100 экз.

заказ № 1218 , подписано в печать 18.09.07.